有关扫描图像的质量的探讨

扫描仪可以用来扫描绚丽多彩的彩色图像及文字，其应用从家庭到专业印刷出版，十分广泛。

随着计算机的普及与发展，彩色印刷系统如雨后春笋般地蓬勃发展起来，现已广泛用于广告业、轻印刷、报业、出版业甚至家庭等各个领域。作为先进的计算机的图像输入设备－平板式扫描仪，已达到炉火纯青、倍受宠爱的程度。现在，扫描仪等数码影像设备已成为计算机不可缺少的外部设备之一，在图像系统的应用中，用平板式扫描仪输入图像占图像输入的70%以上。在平板式扫描仪应用越来越广泛的今天，怎样识别扫描图像质量的好坏是很重要的。

为了能正确判断扫描图像的质量，首先，检查您的原稿，您必须使用一个质量好的原稿进行扫描。由于扫描所得的图像总不会比原稿的质量好（在基本的预设扫描情况下）。所以，若您的原稿质量差，要使用ScanWizard软件提供的许多功能，较正原图像。

其次，您必须依据厂商（如显示器和打印机）所提供的资料来较正您的系统，若您使用一个CMS（色彩管理系统），要确定是在正确的较正条件下，或者至少您应按照AdobePhotoshop用户手册中有关显示器较正的说明去做，以便正确地显示扫描图像，因为一个好的显示器及全彩色显示卡是检查扫描图像质量好坏的必备条件。

一、检查阶调范围

检查高光区和暗调区，看是否有足够的好的细微层次。如果不好，高光区和暗调区会出现大片相同数值的白色或黑色，或数值的变化非常小。使用Photoshop中的“Level”或“Histogram”可以帮助您检查扫描后图像的状况，另外也要检查连续层次从亮至暗是否平滑地变化还是显示出有带状的间隙，若有明显的带状间隙，则您的扫描仪密度范围值是偏低的。

二、检查色彩

检查扫描图像的色彩是否是平衡，或者是检查图像有没有偏色。检查色彩平衡的最简单方法是检查中性灰，并且看是否有偏色，或者检查印象色彩（如水果，天空，草地及花的颜色），看是否有的颜色不自然；检查扫描图像的饱和度是否足够好，与原稿相比是否太暗或太鲜艳。我们可通过图像处理软件来较正色平衡和饱和度。

三、检查清晰度

如果扫描的图像焦距模糊不清，扫描仪可能有问题，或许是扫描时振动太大，或许是套准太差。一个好的扫描仪扫出的图像应该有足够的清晰度以得到好的细节（至少在中间调部分）。然而与滚筒式扫描仪相比，ＣＣＤ扫描仪仍没有达到滚筒式扫描仪的清晰度，因为在滚筒式扫描仪内有一个虚光蒙版功能（由硬件完成），而在ＣＣＤ扫描仪中，没有这样的硬件来执行虚光蒙版功能。

四、检查亮度

通过与原稿比较，看扫描图像是否太暗或太亮，太暗或太亮都不是好的扫描图像。调整伽玛值可以使暗的图像变亮，但会使扫描图像丢失信息。因此一个好的扫描图像应该具有正确的亮餐度，用户不必进行太多的调整。事实上要分辨一个扫描图像的好坏并不是弄虚作假简单的工作，这是因为它要求用户要懂得色彩和扫描仪的基础知识。然而在某些情况下，好与坏，用户还是很容易判断的，最简单的方法就是将扫描的图像与您的扫描原稿相比较，但这也是有争议的，因为您的显示器状态和环境亮度条件，可能导致您做出错误的判断。因此，要试着读扫描图像上的色彩值，看其是否接近原稿的色彩值，并且最好是在ＣＭＹＫ模式下进行。

这里要强调的是，当前绝大多数平台式ＣＣＤ扫描仪都是使用ＲＧＢ模式扫描，一个好的ＲＧＢ图像如果转换成较差的ＣＭＹＫ图像，并非是扫描的原因，而是由于转换不好造成的，这是一个业界的课题，有待进一步探讨。总之扫描图像的好坏直接影响到输出质量，而图像质量又与扫描仪的光学分辨率有关，因此要选择光学分辨率较高的扫描仪，以使扫描达到层次清晰、色彩逼真、生动传神、令人满意的图像效果。