探索3D图形处理的奥秘1

最近一年多来，在3Dfx、Intel们的狂轰滥炸中，在Quake、古墓丽影们的推波助澜下，三维图形已经成为计算机迷眼中的又一个热点。3D世界到底是怎样的神奇，我们又是怎样享受它的乐趣呢？就让我们来一探究竟吧。

图形基础

为真正掌握3D图形，必须先打好一个牢固的基础。显然，最合理的起点就是计算机图形的基本理论。

对每幅计算机图像来说，它的最小构成元素都是像素（Pixel）。一个像素由三个颜色组件构成：红色、绿色和蓝色。处理器计算出屏幕上每个像素的三种颜色值，然后以数字形式保存到一种特殊类型的本地内存（即显示内存）中。之所以要用显示内存保存视频信息，是因为它同时连接了CPU和图形控制器。需要的时候，显示内存中的信息被“推”至图形控制器。图形控制器取得数字形式的信息，并将其转换成波形信号，决定三个电子枪的电压。

电子枪三个一组，分别负责一个颜色组件。正如早先指出的那样，电子枪发射强度是由输入的电压决定的。电子束击中荧屏背面，那里均匀涂抹着大量荧光体。每一像素由三个荧光体构成，分别能发出红光、绿光及蓝光。这三种颜色我们称之为三原色。将不同强度的红、绿、蓝色组合在一起，我们可以得到大自然中的任何一种颜色。

例如，真彩色（之所以叫这个名字，是由于任意两种颜色之间的过渡非常平滑，接近自然彩色）可用24位二进制数表示（即1670万色）。通常，这24位在每个颜色组件中均匀分布，即每一原色获得8位。因此，每个原色可有2的8次方即256种变化！与真彩相比，低一级的是高彩或16位彩色，它能产生65536种不同的颜色。目前32位彩色也比较常见，它可产生几十亿种颜色。

不幸的是，产生这些颜色的荧光体不可能一直发光，必须不停地刷新或重画。电子枪必须周期性扫描屏幕。若扫描速度不够快，屏幕就会产生闪烁。为缓解这种闪烁，必须增大刷新频率。通常每秒刷新60-70次才能得到平滑、稳定的显示。

随着分辨率的增大，屏幕刷新会变得越来越困难，因为这意味着需要更高的带宽。分辨率是显示器的一个重要指标，它表示了同屏显示的颜色及像素数量和屏幕的（对角）几何尺寸。像素数量通常用下述形式表示：每水平扫描行的像素×每垂直扫描列的像素。一个15英寸、24位、1280×1024的屏幕，能展现比一个14英寸、24位、800×600屏幕更多的细节。这是由于在1280×1024的屏幕中，像素点的尺寸要小得多，屏幕能够显示更多的像素的缘故。

现在，我们已熟悉了图形的基本术语和概念。下面开始探索令人振奋的3D世界！下图是揭示2D与3D图形差异的一个简单例子。3D图像展现了更多的细节和深度。现实世界的一些细节可使3D图形变得更加真实。这些细节主要包括大量彩色光影、照明效果以及纹理。尽管2D图形可模仿3D的写真效果，但绝对要逊色许多。由于3D图形采用独特的存储方法，所以能从任意角度精确地观察它。而对于2D图形，我们就只能从一个特定的角度去看了。

3D图形流水线

3D图形其实并不难想象，因为我们就生活在一个3D现实世界里。自计算机能准确表达3D图像以来，至今已过去了大约30年。然而，对更逼真和更自然图像的渴求从来就没有间断过，今天如此，明天亦如此。为达到对图像拟真度的要求，必须在上色、调匀纹理表面以及精细照明效果上下功夫。为绘制出逼真的3D对象，场景中的每张图都必须在“3D流水线”上完整地走一遭。（当然目前有不同的3D流水线加工方案，这儿介绍的并非唯一一种可能。）在这里我们将解释流水线的每一道工序，并在必要时提供示意图，方便大家理解。若未完成整条流水线的处理，屏幕上是不会出现3D图像的。这里的示意图仅仅是为了方便大家理解幕后的一系列操作，并不代表它们真能在屏幕上显示。在3D图形流水线中，最主要两个阶段是几何与光栅处理。几何处理阶段会完成所有计算。在接下去的光栅处理阶段，则根据计算结果产生实际的屏幕显示。

在几何处理阶段进行的计算可分为四类：镶嵌（Tessellation）、转换（Transformation）、照明（Lighting）以及设置（Setup）。3D对象进入流水线处理之前，必须先定义成坐标数据的形式，或采用数学公式表达。镶嵌的目的就是将这些坐标数据转换成多边形。通常会进一步将这些多边形变成三角形或四边形，以简化计算。镶嵌好的物件也叫作“框架”（Wireframe），可将其大致看作一个现实世界的对象。这种对象有一些明显的特征，例如形状、尺寸以及方向等。下面是一个镶嵌好的框架模型示例。该模型完全由相互连接的多边形构成（这里是三角形），是绘制更真实图形的关键基础。我们对选择点（顶点）的计算会影响多边形内的每一个像素，因为这些像素均由顶点的原始数据再计示而来。