数字图书馆中图象信息的处理和存储

本文对图象处理提出如下建议标准：

首先图象处理分为三个层次，分别用于存储与再生；网络与电脑应用；索引与指示。

存储与再生层（简称为存储层）是以现有的通用软硬件来达到以较高品质储存原图象资源，并能够以现有的硬拷贝设备来再生原有的图象资源。这一层的规范既要考虑到现有软硬件设备及存储设备的限制，又要保证一定质量上的再生效果。同时这一层次应不要求进行实时利用，这样就能利用现有的设备进行前处理及输出的时候就可以接受较长的处理时间。

网络及电脑应用层（简称为网络层）主要以网络传输及电脑利用为目的。考虑目前的网络传输带宽及现有电脑的输入输出能力是界定这一层次标准的参考指标。同时这一层次作为一个中间的应用层，可以根据今后网络及电脑能力的发展而进行重新定义，以满足更高层次的应用需求。因为这一层图象资料是由存储层的资源生成而来的，所以其标准最高上限是存储层的标准。

索引及指示应用层（简称为索引层）是为了网络浏览导航，简介，索引库等应用而设，这一层的设置要求以最小合理的资源大小来满足指引的应用需求。这一层的格式一经界定后较为固定，一般也不会随着应用的变化而有所改变，对质量的要求也较低，建议可采取软件或硬件的方法自动采集生成。

下表为三层的具体技术标准：

层名

图象类型

存储格式

分辩率

图象尺寸

存储层

彩色

TIFF（LZW）

300DPI

24bit/pixel

N/A*

灰度

TIFF（LZW）

300DPI

8bit/pixel

N/A

黑白

TIFF（LZW）

300DPI

N/A

网络层

彩色

JPEG

300DPI

24bit/pixel

800x800（max）**

灰度

JPEG

300DPI

8bit/pixel

800x800（max）

黑白

JPEG

300DPI

800x800（max）

索引层

彩色

JPEG

300DPI

24bit/pixel

128x128（max）***

灰度

JPEG

300DPI

8bit/pixel

128x128（max）

黑白

JPEG

300DPI

128x128（max）

*意为存储层不设最大图象尺寸限制。

**指x与y轴方向都以800像素点为最大值（处理中必须保持原件的长宽比proportion）。

***同**解释。

上表中所注所有DPI指标均为光学辨率。

注：接下来对各个层的技术参数及依据作进一步的解释。

存储层：在图象格式方面，本标准尽量采用最常用的国际通用标准格式，如TIFF，JPEG等。对于存储层来说，由于数字化处理对原有资源信息已有相当大的损耗，因此在存储格式上必须采用无损压缩的数据格式，而采用LZW编码压缩的TIFF格式能完整再生我们处理的数字化图象信息，因此我们将此界定为存储层的图象格式标准。

存储层的数字化文档并不是为了实时应用所需，因此不会因为原件的尺寸过大而形成文件太大影响应用的情况。但是存储层的标准要求被处理的图象资源数字化文档具有差不多相同的质量要求，不能因为图象原件的大小而造成数字化图象的质量的差异。所以在存储层以锁定图象分辩率的方法来规定图象处理标准。当然，每个对象的数字化文档大小会随着原件的大小而有很大的变化。

在定图象分辨率标准的时候，我们主要考虑以下几个因素：一是以现有硬件设备所能达到较高质量的还原原件的能力为依据；一是数字化图象文档不能过大，必须考虑到目前数字存储设备的容量限制。如果文档容量大到存储不下，那质量再高的数字化工作也是徒劳的。在300DPI的情况下，一幅A4图象的数据量大致20多兆，经非受损压缩后，数据量一般为这一容量的50%-90%，我们认为这样的数据容量不会对现有的存储能力形成很大的能力。要注意的是，上表中所列的图象分辨率为光学分辨率，经试验表明，300DPI的图象质量已能够提供在视觉上较好地还原原件的质量。如果今后需要对图象的质量提出更高的要求，我们还可能通过软件插值的方法进行再处理。同时300DPI也是目前大多数扫描仪的光学分辨率指标。

网络层：我们考虑的应用层次主要应是落在网络层次上，任何信息资源没有在网络上被应用，其利用效率终是有限的。目前网络上应用最广泛的存储格式就是JPEG与GIF，因此我们选用的图象存储格式应力求与目前的工业标准保持一致。同时在网络上的应用，就不得不考虑目前网络的带宽问题。根据实践经验，目前在网络上传输的单个图象文件，其容量最好不要超过200K，否则在网络上传输会遇到时延过长的问题。另外，在应用层次上，也要考虑现有显示设备的限制，目前绝大多数显示器的分辨率都在640x480到1024x768之间。所以我们选择以800x800像素为这一层次的最大图象尺寸限制，使用压缩倍率较高的JPEG格式。经我们试验，在800x800分辨率情况下，经JPEG10-20倍压缩率的压缩，图象文件容量大致能控制在100-200K之间。建议存储JPEG格式图像的压缩比例应以图象质量指标以物体边缘不出现明显的毛刺现象为宜。由于JPEG压缩率随图象的不同而有很大区别，一般经处理后图象文件的尺寸控制在100K左右为宜，最大不应超过200K。对于简单的图象，在不影响画面质量的情况下，可以适当提高压缩比例。

索引层：即通常意义的拇指图，这一格式不仅对网络应用，对本地应用及检索都是非常有用的。由于这一层次的图象不会有过高的质量要求，格式固定，也无需人工干预控制，建议可用软件自动生成。

以上对于各个层图象格式标准的注解都是针对彩色图象的，这也是我们应用中遇到的绝大多数情况。对于灰度图象来说，其基本标准与格式与彩色图象相同，只是每一象素点的存储位数定为8bit（即256级灰度）。对于一些将文本扫描准备以OCR进行识别的图象文件，则可以黑白二值图象格式存储。